비전 기반 실내 분실물 검출 무인이동체

PRD (Product Requirements Document) · 2026.10.06

# 1. 문제정의

가구나 물품들이 많이 비치된 공간에서 에어팟이나 액세서리 등 작은 물체를 떨어트리면 어디로 들어갔는지 확인하기 어려운 경우가 많음. 이러한 경우에 떨어트린 물품을 찾기 위해서 바닥에 엎드려 손전등 등의 빛을 비출 수 있는 도구를 사용해서 물품을 찾아야 하는 경우가 많으며, 이 과정에서 불편한 움직임을 만들고 청결하지 않은 바닥과 직접 접촉하게 되는 문제가 발생함. 떨어트린 물품이 가구 오브제 등의 밑으로 들어가지 않아도 작은 물품을 육안으로 확인해 검출하는 것은 시간이 오래 걸리는 문제가 발생.

# 2. 사용자 시나리오

- 사용자가 물품을 떨어트림.

- 무인이동체 전원 켜기.

- 탐색하려는 위치 주위에 배치.

- 탐색할 물품 입력(음성, 대시보드 등 활용) 후 시작 트리거(버튼, 음성 등).

- 탐색 시작(어두운 공간으로 이동해 비전 사용이 어려울 시 플래시 작동).

- 지정한 물품 검출.

# 3. 성공지표(KPI)

| 구분 | 측정 대상 | 지표·목표 |
| --- | --- | --- |
| 성능 지표 | 제품이 기능을 제대로 해내는가 | 물건 인식 정확도 90% 이상, 탐색 성공률 85% 이상, 방 하나 탐색 시간 3분 이내 |
| 사용자 지표 | 사람들이 실제로 쓰고 만족하는가 | 주간 사용 횟수, 재사용률(30일 리텐션), 만족도(NPS·별점) |
| 비즈니스 지표 | 사업 목표에 기여하는가 | 판매 대수, 대당 원가, 반품률, 고객 1명당 지원 비용 |
| 품질·안전 지표 | 문제없이 안정적으로 동작하는가 | 충돌·낙하 사고 0건, 고장률(MTBF), 배터리 1회 충전 사용 시간 |

# 4. 기술 스택

모든 처리는 로봇 안(엣지)에서 하고, ROS 2 위에서 인식·이동·인터페이스를 노드로 나눠 연결합니다. 집 내부 영상을 외부로 보내지 않기 위해서입니다.

## 4-1. 하드웨어

| 구성 | 선택(예시) | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 차체 | 높이 10cm 이하 저상형 차동구동(2륜) 베이스 | 소파·침대 밑 틈으로 들어가야 함 |
| 연산 장치 | Jetson Orin Nano 또는 Raspberry Pi 5 + AI 가속기 | YOLO를 실시간(10fps 이상)으로 돌리기 위한 GPU/NPU |
| 카메라 | 광각 RGB 카메라 1대, 바닥 가까이 장착 | 바닥의 작은 물체를 가까이에서 크게 찍기 위함 |
| 거리 센서 | 2D LiDAR (예: RPLIDAR 계열) | SLAM용 지도 작성과 장애물 회피 |
| 보조 센서 | 휠 엔코더, IMU, 범퍼·낙하 방지(cliff) 센서 | 주행 거리 추정, 충돌·낙하 사고 방지 |
| 조명 | PWM 밝기 조절 LED (카메라 방향) | 가구 밑 어두운 공간에서 비전 확보 |
| 입출력 | 마이크, 스피커, 물리 버튼 | 음성 입력·시작 트리거·검출 알림 |

## 4-2. 소프트웨어

| 기능 | 기술 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 | ROS 2 (Humble/Jazzy) | 인식·이동·인터페이스를 노드로 분리 |
| 객체 인식 | YOLO (v8n/11n 등 경량 모델) | 에어팟·반지·귀걸이 등 대상 물품으로 파인튜닝, TensorRT/ONNX INT8로 변환해 엣지 가속 |
| 작은 물체 대응 | 고해상도 입력, 타일링 추론 | 작은 물체가 화면에서 사라지지 않도록 이미지를 나눠 추론 |
| 검출 확정 | 다중 프레임 검증 | 연속 N프레임 이상 신뢰도가 기준을 넘으면 확정, 오검출 감소 |
| 밝기 인식 | OpenCV | 프레임 평균 밝기·히스토그램으로 어두움 판단 → LED 점등, 필요 시 CLAHE로 대비 보정 |
| 지도 작성 | SLAM (slam_toolbox) | 2D LiDAR로 탐색 공간 지도를 만들며 위치 추정 |
| 자율 이동 | Nav2 | 경로 계획·장애물 회피, 지그재그(커버리지) 경로로 바닥 전체를 빠짐없이 훑음 |
| 검출 위치 표시 | TF 좌표 변환 | 카메라 기준 검출 위치를 지도 좌표로 변환해 표시 |
| 음성 입력 | 오프라인 STT (Whisper 경량 모델 등) | "에어팟 찾아줘" → 대상 물품 클래스로 매핑 |
| 대시보드 | 웹 대시보드 (rosbridge 연동) | 물품 선택·시작, 탐색 진행 상황과 검출 사진·위치 표시 |

## 4-3. 동작 흐름

- 음성 또는 대시보드로 찾을 물품을 입력받고 탐색을 시작합니다.

- SLAM으로 주변 지도를 만들고, Nav2가 커버리지 경로를 따라 이동합니다.

- 이동 중 OpenCV가 밝기를 살피고, 어두우면 LED를 켭니다.

- YOLO가 매 프레임에서 대상 물품을 찾고, 여러 프레임에서 확인되면 검출을 확정합니다.

- 멈추고 알림을 보내며, 대시보드에 사진과 지도 위 위치를 표시합니다.

# 5. 범위와 비범위

초기 버전(MVP)은 "한 방의 바닥에서 지정한 작은 물품을 찾아 위치를 알려주는 것"까지입니다.

범위 (이번에 하는 것)

- 평평한 실내 바닥, 한 번에 방 하나 단위 탐색

- 사전 학습한 물품 목록 검출 (예: 에어팟·무선 이어폰, 반지, 귀걸이, 열쇠, 리모컨)

- 소파·침대 등 로봇 높이보다 틈이 넓은 가구 밑 진입

- 어두운 공간에서 LED 자동 점등

- 음성·대시보드로 물품 입력과 탐색 시작

- 검출 시 알림과 함께 사진·지도 위 위치 제공

- 충돌 회피와 낙하 방지

비범위 (이번에 하지 않는 것)

- 물품을 집거나 꺼내 오는 기능 (로봇팔·그리퍼)

- 학습하지 않은 임의 물품 검출 (텍스트로 아무 물건이나 찾는 기능은 추후 확장)

- 여러 방·층을 오가는 집 전체 탐색, 계단·문턱 넘기

- 두꺼운 러그나 놀이 매트처럼 고르지 않은 바닥, 실외

- 물체에 가려 눈에 보이지 않는 물품 (예: 가방 안, 쿠션 틈)

- 청소 등 다른 기능, 영상의 클라우드 전송·저장

# 6. ROI 한 줄

바닥에 엎드려 손전등을 비추며 오래 찾던 작은 물건을 로봇이 3분 안에 찾아주어, 사용자의 시간·불편·위생 부담을 없애고 분실로 인한 재구매 비용을 줄인다.